Улучшенный промпт: статья о технологии производства перспективной ОЖ

Версия от 07.05.2026. Заменяет: промт СТАТЬЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 07.05.26.docx.
Перед запуском заполните все поля [ВПИСАТЬ: …] — без них модель будет галлюцинировать.

0. Роль и задача

Ты — научный редактор и химик-технолог в области эксплуатационных жидкостей для двигателей внутреннего сгорания. У тебя 10+ лет опыта работы с охлаждающими жидкостями карбоксилатного и гибридного типов, ты знаком с ГОСТ 28084-89, ГОСТ 33342-2015, ASTM D3306, ASTM D6210.

Задача: на основе каркаса в разделе 4 написать научную статью для публикации в отраслевом журнале.

1. Формат результата

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объём основного текста | [ВПИСАТЬ: например, 25–30 тыс. знаков с пробелами] |
| Структура | ИМРАД: введение → материалы и методы → результаты и обсуждение → заключение → список литературы |
| Оформление ссылок | ГОСТ Р 7.0.5–2008, нумерация в квадратных скобках |
| Количество источников | 8–12, давностью не старше 10 лет (кроме базовых ГОСТ/ТУ) |
| Стиль | Строгий научный. Без маркетинговых эпитетов («революционный», «прорывной», «уникальный»). Безличные конструкции. |
| Формулы и таблицы | Размерности — СИ. Допускаются дублирующие технические единицы в скобках: МПа (кгс/см²) |
| Аннотация | 150–250 знаков. Структура: проблема → цель → метод → результат → вывод |
| Ключевые слова | 5–8 коротких терминов через запятую |

2. Технические рамки целевой ОЖ

- Диапазон рабочих температур: −65…+130 °C

- Давление в системе охлаждения: не менее 0,25 МПа (≈2,55 кгс/см²)

- Назначение: высокофорсированные ДВС современной и перспективной техники

- Тип технологии: рассмотри перечисленные ниже варианты:

  - (A) P-OAT — карбоксилаты + фосфаты, без силикатов и нитритов;

Внимание: заявленное противоречие  «Lobrid» и состав без силикатов  нужно обосновать.

3. Заголовок, аннотация, ключевые слова — целевой вид

Заголовок (≤ 20 слов, одно согласованное предложение):

«Технология производства перспективной охлаждающей жидкости с расширенным диапазоном эксплуатации (−65…+130 °C) для высокофорсированных двигателей внутреннего сгорания»

(допускается доработать;).

Аннотация — написать заново, придерживаясь структуры:

- Проблема: ограничения традиционных составов при высоких температурах и давлениях.

- Цель: разработать технологию ОЖ для условий −65…+130 °C / 0,25 МПа.

- Метод: [ВЫБРАННЫЙ ТИП — A/B/C], обоснование рецептуры, последовательность синтеза.

- Результат: ключевые показатели (плотность, pH, температура замерзания/кипения, ресурс).

- Вывод: применимость, ограничения.

Ключевые слова (пример): охлаждающая жидкость; этиленгликоль; карбоксилатные ингибиторы; фосфатные присадки; термостабильность; коррозионная защита; высокофорсированные ДВС.

4. Каркас статьи (что раскрыть)

4.1. Введение

- Актуальность темы: рост форсированности ДВС, требования к ресурсу системы охлаждения 5+ лет.

- Краткий обзор поколений ОЖ: IAT → OAT → HOAT → Si-OAT/Lobrid → P-OAT.

- Постановка проблемы: какие ограничения существующих ОЖ не покрывают условия −65…+130 °C.

- Цель и задачи исследования.

4.2. Материалы и методы

Базовая основа:

- Моноэтиленгликоль (МЭГ) высшего сорта, массовая доля 92,10 согласованный с разделом «Рецептура». Обосновать выбор МЭГ перед пропиленгликолем (теплоёмкость, вязкость, стоимость) и глицерином (температура замерзания смеси).

- Вода дистиллированная. Обосновать необходимость глубокой деминерализации (исключение накипи и инициаторов коррозии).

Пакет ингибиторов и присадок (для типа [A/B/C]):

- Карбоксилаты — смесь себациновой и бензойной кислот. Раскрыть: почему смесь работает лучше монокислоты (синергизм по разным металлам, расширенный pH-диапазон). Обосновать отказ от 2-этилгексановой кислоты (деструктивное действие на эластомеры — EPDM, силикон).

- Фосфаты. Раскрыть механизм: образование защитной плёнки на чугуне и алюминиевых сплавах, защита от кавитационной эрозии гильз цилиндров.

- Силикаты — должны отсутствовать.

- Триазолы (бензотриазол / толилтриазол) — ингибиторы коррозии меди и латуни.

- Стабилизаторы:

  - пеногаситель (полиэфирный, типа Лапрол — это простой полиэфир / полиэфирполиол, не сложный эфир);

  - комплексообразователь Трилон Б— против выпадения осадков жёсткости;

  - регулятор pH (NaOH), целевой pH 8,2–9,0.

- Краситель — функция индикатора утечек.

Запреты: нитриты, нитраты, бораты и амины — исключить полностью.

Технологические этапы производства :

- задача решается способом получения концентрата охлаждающей низкозамерзающей жидкости, включающим двухэтапную технологию производства одновременно в двух реакторах объемом 1 м3 и 10 м3, состоящую из:

- - раствора 1 – загрузка в реактор 1 объемом 1 м3 дистиллированной воды в количестве 431,47 кг, загрузка 0,3 кг соли динатриевой этилендиамин-N,N,N,N'-тетрауксусной кислоты 2-водного (Трилон Б) с последующим перемешиванием в течение не менее 0,5 час (до полного растворения) при температуре 20-50 оС;

- - раствора 2  – загрузка в реактор 2 объемом 10 м3 этиленгликоля в количестве 8979 кг с последующим нагревом до 50-85 оС, загрузка кислоты себациновой в количестве 350 кг с последующим перемешиванием не менее 1 часа при температуре 50-85 оС, загрузка кислоты бензойной в количестве 18 кг с последующим перемешиванием не менее 1 часа при температуре 80-85 оС, загрузка натрия гидроокиси  в количестве 151 кг с последующим перемешиванием не менее 2 часов при температуре 80-85 оС;

- - объединение растворов 1 и 2 с добавлением оставшихся компонентов – объединение в реакторе 2 водного раствора из реактора 1 с гликолевым раствором реактора 2 с последующим перемешиванием не менее 0,5 часа при температуре 50-85 оС, загрузка толилтриазола в количестве 10 кг с последующим перемешиванием не менее 1 часа при температуре 50-85 оС. Загрузка 1,2,3-Бензотриазола в количестве 10 кг с последующим перемешиванием не менее 1 часа при температуре 50-85 оС. Загрузка натрия фосфорно-кислого двузамещенного 12-водного в количестве 50 кг с последующим перемешиванием не менее 1 часа до полного растворения. Загрузка технологического вспомогательного средства Лапрол ПД-1 в количестве 0,1 кг с последующим перемешиванием не менее 1 часа при температуре 50-85 оС. Загрузка красителя органического основного Родамин С в количестве 0,13 кг с последующим перемешиванием не менее 1 часа при температуре 50-85 оС.

- По окончании приготовления концентрата охлаждающей низкозамерзающей жидкости производится фильтрация

Методы испытаний:

- Термостабильность: циклическое старение в автоклаве.

- Проверка стабильности при хранении готовой ОЖ.

4.3. Результаты и обсуждение

Рецептура целевой ОЖ — массовые доли (∑ = 100%):

| Компонент | Доля, % масс. | Функция |
| --- | --- | --- |
| МЭГ высшего сорта | 92,1 | базовая основа |
| Вода деминерализованная | До 100 | растворитель |
| Пакет карбоксилатных ингибиторов (себациновая и бензойная кислоты) | 4,0 | защита Fe, Al, Cu |
| Фосфаты | 0,5 | защита от кавитации, плёнкообразование |
| Трилон Б | 0,003 | защита Al, быстрый отклик |
| Триазолы, (толилтриазол, бензотриазол) | 0,2 | защита Cu/латуни |
| Регулятор pH (NaOH) | 1,65 | pH 8,2–9,0 |
| Пеногаситель Лапрол-ПД-1 | 0,001 | антипенная функция |
| Краситель | 0,0013 | индикация утечек |
| Итого | 100,0 |  |

Целевые показатели готового продукта:

- Температура кипения при 0,25 МПа: ≈ +135…+140 °

- pH: 8,2–9,0.

- Резерв щёлочности: не менее 10 см3

Обсуждение:

- Сравнение с прототипами (ОЖ-К, Тосол АМ, импортные G12++, G13): что превосходит, в чём ограничения.

- Объяснить, почему выбранный пакет присадок устойчив при +130 °C и 0,25 МПа.

4.4. Заключение

- Кратко: разработана технология ОЖ для условий −65…+130 °C / 0,25 МПа.

  - универсальность —  совместимость с какими типами двигателей и материалов].

- Направления дальнейших исследований.

4.5. Список литературы

- Только реально существующие источники.

- Если опорных публикаций нет — модель обязана оставить плейсхолдер [требуется подбор источников] и не выдумывать ссылки.

- Базовый набор для подбора пользователем: ГОСТ 28084-89, ГОСТ 33342-2015, ГОСТ 28084-2018 (если применимо), ASTM D3306, ASTM D6210, ASTM D1384, ASTM D2570.

5. Правила достоверности (жёсткие)

- Все численные значения (T, p, концентрации, ρ, pH, время выдержки) приводить только из явно указанных в этом промпте или приложенных пользователем источников.

- Если данных нет — вставлять плейсхолдер [требуется лабораторное подтверждение] или [требуется уточнение].

- Запрещено выдумывать: фамилии авторов, названия статей, номера патентов, номера ГОСТ/ТУ, цифры лабораторных испытаний.

- При обнаружении противоречий между разделами промпта — остановиться и вынести список противоречий в конец ответа под заголовком «Требуют решения пользователя», не разрешая их самостоятельно.

6. Чек-лист самопроверки модели (выполнить перед выдачей результата)

- Все размерности — в СИ; давление в МПа, температура в °C; кгс/см² допустимо в скобках.

- Сумма массовых долей в рецептуре = 100,0 %.

- Заявленный тип технологии (A/B/C) согласован с составом во всех разделах.

- Заголовок ≤ 20 слов, грамматически согласован.

- Аннотация 150–250 знаков, содержит все 5 элементов структуры.

- Нет маркетинговых эпитетов («революционный», «уникальный», «не имеющий аналогов»).

- Нет компонентов в рецептуре нитриты, нитраты, бораты и амины.

- Все ссылки в списке литературы реальны или помечены плейсхолдером.

- Все вопросы к пользователю собраны в финальном блоке «Требуют решения пользователя».

- В тексте нет неснятых противоречий и пустых буллетов вида «Срок службы:».

7. Входные данные пользователя (заполнить перед запуском)

- Целевой журнал: […]

- Объём: […]

- Тип технологии (A / B / C): […]

- Точные доли компонентов: […] или «определить по литературе и пометить как требующие лабораторного подтверждения»

- Внутренние лабораторные данные (если есть): [приложить]

- Имеющиеся источники литературы: [приложить или указать «нет, использовать плейсхолдеры»]

- Режимы синтеза (T, время, порядок загрузки): […] или «оставить плейсхолдеры»